药材热风烘干过程的热质耦合传递建模与烘干时长确定

摘要

药材烘干的成败由内部最湿处的含水率决定，而热风只作用于表面。本文以轴对称热质耦合方程为主线，四问共用同一套守恒离散，后两问共用同一条达标判据。

针对问题一，按无限长圆柱简化为径向一维，建立温度与水分的守恒律并配第三类边界条件，以守恒型有限体积离散，表面值由边界条件反解。热与质 Biot 数为 1.3889 与 3.2404，按Bi>0.1判据集中参数近似不适用。预热 1800 s 内表面 36.786 °C、中心 33.575 °C，表面含水率下降 40.78%、r=1 cm 处仅 0.46%、中心仍为 2.5500 kg/kg；级数解校验最大相差6.16×10−5°C。

针对问题二，物性随含水率与温度变化，五个偏导数均非零，温度放大扩散、失水降低蓄热与导热，构成双向强耦合，以隐式 BDF 对2N维方程组整体推进。3 h 时体积平均含水率 1.3825 kg/kg；四级模型阶梯显示集中参数偏低 20.39%、常物性偏高 8.39%、单向耦合偏高 10.46%。

针对问题三，把各处达标定义为全域最大含水率首次下穿 0.15 kg/kg，用事件检测求根。求得烘干时长 57.63 h（2.40 d），离散不确定度 0.10 h；八参数同浮时 90% 区间 35.8–108.7 h。误读为体积平均将低估 37.27%；活化温度以弹性 11.2306 与秩相关 0.8681 居首。

针对问题四，取物质坐标η=r/R(t)把收缩域映射为固定计算域，对流项与膨胀项精确抵消，收缩只经几何因子1/R2进入方程，干基密度按R−2记账。烘干时长 51.15 h（2.13 d），比固定几何短 11.23%；水量闭合残差9.4×10−5，收缩效应盖过反向的物性效应。

全文结论均配独立检验：场变量二阶收敛，达标时刻观测阶 1.45 与 1.72；同一 200 组抽样下收缩几何工期全部更短。

关键词：热质耦合传递；移动边界；守恒型有限体积；达标判据；敏感性分析

一、问题重述

中药材初加工普遍采用热风烘房：热风只作用于表面，烘干成败由内部最湿处含水率决定。本题给出圆柱药材的几何、初值、表面传递系数、变物性经验式、烘房实测温湿时程与半径收缩轨迹，要求预测达标烘干时长。

问题一：在几何、均匀初值、表面系数及常物性经验式给定下，建立预热平衡阶段内部温度场与水分场模型，给出前 1800 s 内 7 个时刻、5 个径向位置（每隔 0.5 cm 至 2 cm）上的数值。

问题二：时段延伸到整个烘干过程，物性随含水率与温度变化，两场双向耦合；给出 3 h 内每隔半小时、五个径向位置上的数值。

问题三：引入验收要求——各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg，确定首次满足的时刻并给出达标过程时空分布。

问题四：在随失水收缩的几何上重建传递模型，重新确定烘干时长并说明收缩影响；物性改用另一组经验式。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一为回转对称的瞬态导热与扩散，只保留径向坐标；表面值由通量平衡反解。物性为常数、单向耦合，另以 Bessel 级数解独立校核，框架沿用至后三问。

2.2 问题二的分析

问题二物性随含水率变化，扩散系数含 Arrhenius 温度因子，两场须同步推进；刚性方程组用隐式方法配稀疏 Jacobian 积分，另以四级模型阶梯度量各假设的代价。

2.3 问题三的分析

问题三由求场分布变为定终止时刻：判据作用在全域最大含水率上，由事件检测求根；另按两种读法独立求解，并以单因子扰动与秩相关评估稳定性。

2.4 问题四的分析

问题四新增移动边界：以无量纲径向坐标映射到固定区间，网格一次生成；收缩方向由骨架质量守恒反推，两支相反效应的净效果由计算判定。

图 1　全文建模与求解路线：控制方程—离散—校核，分支到四个问题。

三、模型假设

（1）不计蒸发潜热汇项：按hfg=2.4×106J/kg 核算，预热末端潜热吸热约为对流供热 152.5 W/m² 的 6.61 倍，全额计入与升温实测相悖，附录亦未给相变速率；潜热影响由折减系数 χ 在 0–0.5 区间四档扫描考察。

（2）附件 1 覆盖时段之外，热风温度与空气水分浓度以末段平台均值为渐近常值，区外用 300 s 指数松弛衔接。

（3）问题四的收缩方向不预先假定，由绝干骨架质量守恒反推，见 8.4 节。

（4）一维径向近似：长径比L/2R0=6.25，端面面积占 7.4%，等效轴向扩散长度∫0tendDdt=2.705 cm 仅为半长的 21.6%。

（5）内部水分迁移用有效扩散描述，不区分两相。

（6）问题二至四沿用附录 2 的表面传递系数。

四、符号说明

核心符号如下表所示，局部量在首次出现处说明。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| r | 径向坐标，自圆柱回转轴量起 | m |
| R0 | 药材初始半径 | m |
| R(t) | 药材半径，问题四中随时间收缩 | m |
| η | 无量纲径向坐标η=r/R(t) | — |
| t | 时间 | s |
| T(r,t) | 药材温度 | °C |
| C(r,t) | 药材水分浓度，即干基含水率 | kg/kg |
| Ta(t) | 烘房热风温度，由附件 1 给定 | °C |
| Ca(t) | 烘房空气水分浓度，由附件 1 给定 | kg/kg |
| ρ | 药材密度 | kg/m³ |
| ρd | 绝干骨架密度 | kg/m³ |
| ρd0 | 初始绝干骨架密度ρ(C0)/(1+C0) | kg/m³ |
| hfg | 水的汽化潜热，仅用于假设（1）的量级核算 | J/kg |
| cp | 药材比热容 | J/(kg·K) |
| λ | 药材热导率 | W/(m·K) |
| D | 水分浓度扩散系数 | m²/s |
| h | 表面对流换热系数 | W/(m²·K) |
| hm | 表面对流传质系数 | m/s |
| α | 热扩散率α=λ/(ρcp) | m²/s |
| BiT,Bim | 热与质的 Biot 数 | — |
| Cmax(t) | 全域最大含水率，终止判据的作用对象 | kg/kg |
| C‾(t) | 体积平均含水率 | kg/kg |
| C∗ | 含水率验收阈值 | kg/kg |
| tend | 达标烘干结束时刻，正文以 h 与 d 报值 | s |
| g(t) | 事件函数g=Cmax(t)−C∗，其首个零点即tend | kg/kg |
| Tact | 扩散系数 Arrhenius 因子的活化温度 | K |
| L | 圆柱长度 | m |
| N | 径向控制体个数 | — |
| Δη | 无量纲径向网格步长Δη=1/N | — |
| Vi | 第i个控制体的无量纲体积权 | — |
| Ai±1/2 | 控制体界面的无量纲面积权，轴心处取零 | — |
| χ | 蒸发潜热汇的折减系数 | — |
| τr | 附件 1 覆盖时段之外驱动条件的指数松弛时间，取 300 s | s |

五、问题一：预热平衡阶段的轴对称热质传递模型

5.1 控制方程与第三类边界条件

取圆环控制体（体积2πrdr，内外侧面积2πr与2π(r+dr)）写能量守恒，蓄热率等于两界面导热通量之差，得

|  | ρ(C)cp(C)∂T∂t=1r∂∂r(rλ(C)∂T∂r),0<r<R0,t>0 | (1) |
| --- | --- | --- |

同一控制体上写水分守恒，守恒量取单位体积持水量ρdC：

|  | ∂(ρdC)∂t=1r∂∂r(rρdD(C,T)∂C∂r),0<r<R0,t>0 | (2) |
| --- | --- | --- |

前三问 ρd 为常数，式 (2) 化为∂C/∂t的标准扩散形式。

物性保留在算子内，使后几问ρ、cp、λ、D变化时通量仍守恒。初始温度与含水率均匀：

|  | T(r,0)=T0=28 ∘C,C(r,0)=C0=2.55 kg/kg | (3) |
| --- | --- | --- |

表面与空气的对流交换与内部通量相等，得两个第三类边界条件

|  | −λ∂T∂r¦r=R0=h(Ts−Ta(t)),h=25 W/(m2⋅K) | (4) |
| --- | --- | --- |
|  | −D∂C∂r¦r=R0=hm(Cs−Ca(t)),hm=8×10−7 m/s | (5) |

其中Ts、Cs为表面值，Ta(t)、Ca(t)为烘房侧驱动；式 (5) 两侧 ρd 可约去，直接写在含水率上。轴心为对称面，

|  | ∂T∂r¦r=0=0,∂C∂r¦r=0=0 | (6) |
| --- | --- | --- |

问题一物性取附录 2：热物性为常数，扩散系数只随含水率变化，

|  | ρ=820 kg/m3,cp=2600 J/(kg⋅K),λ=0.36 W/(m⋅K),D(C)=7×10−9e−0.89/C | (7) |
| --- | --- | --- |

因D不含温度，式 (1) 线性，温度场可独立求解。

图 2　热质耦合传递机理：表面为第三类边界，两条箭头为双向耦合通路。

5.2 守恒型径向有限体积离散与表面值反解

为使离散可用于收缩域，先将径向坐标无量纲化。令

|  | η=rR(t)∈[0,1],ηi+1/2=iΔη,ηi=(i−12)Δη,Δη=1N | (8) |
| --- | --- | --- |

前三问R(t)≡R0，问题四才随时间变化。把式 (1) 与式 (2) 改写到 η 上积分，柱坐标体元ηdη给出体积权与面积权

|  | Vi=ηi+1/22−ηi−1/222,Ai+1/2=ηi+1/2,A1/2=0,i=1NVi=12 | (9) |
| --- | --- | --- |
|  | dTidt=1ρicp,iR2Vi[Ai+1/2λi+1/2(Ti+1−Ti)Δη−Ai−1/2λi−1/2(Ti−Ti−1)Δη] | (10) |
|  | dCidt=1R2Vi[Ai+1/2Di+1/2(Ci+1−Ci)Δη−Ai−1/2Di−1/2(Ci−Ci−1)Δη] | (11) |

界面物性取调和平均以保证通量连续：

|  | λi+1/2=2λiλi+1λi+λi+1,Di+1/2=2DiDi+1Di+Di+1 | (12) |
| --- | --- | --- |

最外控制体外界面通量换成边界条件的表面通量。格心与表面相距RΔη/2，由内侧离散通量与外侧对流通量相等反解表面值

|  | Ts=βTTN+hTaβT+h,βT=2λNRΔη;Cs=βCN+hmCaβ+hm,β=2DNRΔη | (13) |
| --- | --- | --- |

图 3　径向有限体积离散与表面值反解：环形面积即体积权Vi=(ηi+1/22−ηi−1/22)/2，格心距表面RΔη/2，通量相等消元反解Cs。

5.3 空气侧驱动条件与求解设置

以初始含水率处的扩散系数核算 Biot 数：

|  | BiT=hR0λ=1.3889,Bim=hmR0D(C0)=3.2404,α=λρcp=1.6886×10−7 m2/s | (14) |
| --- | --- | --- |

两个 Biot 数均为O(1)，按Bi>0.1判据集中参数不适用，必须解偏微分方程；热扰动推进深度约为质扰动的 5.85 倍。

空气侧驱动取附件 1 实测：覆盖时段内线性插值，区外按假设（2）指数松弛：

|  | Ta(t)={interp(t;tk,Ta,k),t≤tobsT‾a+(Ta(tobs)−T‾a)e−(t−tobs)/τr,t>tobsτr=300 s | (15) |
| --- | --- | --- |

松弛时间τr=300 s；式 (10) 与式 (11) 构成 2N 维刚性方程组，用隐式 BDF 积分（容差 10⁻⁸/10⁻¹⁰，块三对角 Jacobian[5]），基准网格 N=120。

图 4　问题一求解流程：级数解与网格无关性两条判据收口。

图 5　附件 1 热风温度与含湿量时程，面板 b 于 108.5 min 后进入±0.5°C 恒温平台。

5.4 预热平衡阶段的温度场与水分场

1800 s 时表面 36.786 °C、中心 33.575 °C，径向温差 3.210 °C，与BiT为 O(1) 相符；水分场几乎未动，失水集中在近表面。

图 6　预热段温度场T(r,t)三维曲面与等值线投影。

图 7　四个时刻径向剖面小多图：1800 s 时含水率仍呈边界层形态，中心相对初值仅降7.86×10−6。

温度剖面整体抬起，含水率只在近表面弯折，中心降幅停留在10−6kg/kg 量级（图 7）；数值列于表 1 与表 2。

表 1 预热平衡阶段药材内部温度 / °C的时空分布（r=2 cm 列为反解表面值）

| 时间 / s | r = 0 cm | r = 0.5 cm | r = 1 cm | r = 1.5 cm | r = 2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 28.0001 | 28.0003 | 28.0041 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300 | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600 | 28.4534 | 28.5361 | 28.8040 | 29.3160 | 30.1653 |
| 900 | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6162 | 31.7304 |
| 1200 | 30.5427 | 30.7098 | 31.2224 | 32.1126 | 33.4277 |
| 1500 | 31.9957 | 32.1868 | 32.7661 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800 | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3622 | 36.7856 |

表 2 预热平衡阶段药材内部含水率 / (kg/kg)的时空分布（r=2 cm 列为反解表面值）

| 时间 / s | r = 0 cm | r = 0.5 cm | r = 1 cm | r = 1.5 cm | r = 2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2463 |
| 300 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0505 |
| 600 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5352 | 1.8768 |
| 900 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5044 | 1.7546 |
| 1200 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4644 | 1.6585 |
| 1500 | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4205 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3753 | 1.5102 |

表面含水率降至 1.5102 kg/kg（降幅 40.78%），r≤0.5cm 以内不足 0.02%，中心保持 2.5500 kg/kg（表 2）。

5.5 半解析级数解对照与网格无关性

式 (1) 为带时变第三类边界的线性问题，存在严格级数解[6]：

|  | βnJ1(βn)=BiTJ0(βn),τn=R02αβn2,An=2J1(βn)βn[J02(βn)+J12(βn)] | (16) |
| --- | --- | --- |

其中βn为特征方程正根，τn与An为时间常数与权系数；时变驱动由 Duhamel 卷积叠加：

|  | S(η,t)=1−n=1MAnJ0(βnη)e−t/τn,T(η,t)=T0+∫0tdTadsS(η,t−s)ds | (17) |
| --- | --- | --- |

附件 1 首点Ta(0)与初温T0同为 28.00 °C，卷积可逐段解析积出。

图 8　半解析解与数值解残差诊断：最大偏差6.16×10−5°C，远低于10−2°C 判据。

图 9　表面失水边界层：厚度按C0−C>10−4kg/kg 的可分辨判据度量。

失水层厚度由 0.3250 cm 增至 1.6083 cm，未触及中心（图 9）；预热末全域平均 2.2936 kg/kg。

图 10　网格无关性：解变化量随控制体数二阶衰减，竖线为基准N=120。

六、问题二：全过程变物性双向强耦合模型

6.1 变物性闭合与双向耦合结构

附录 3 把三个热物性写成含水率的显式函数：

|  | ρ(C)=650+128C,cp(C)=1450+2736CC+1,λ(C)=0.21+0.38CC+1 | (18) |
| --- | --- | --- |

以初值 2.55 与阈值 0.15 kg/kg 为端点，密度、比热容、热导率分别下降 31.46%、47.09%、46.26%。

扩散系数含含水率抑制因子与 Arrhenius 温度激活两个因子，

|  | D(C,T)=2.4×10−3e−0.45/Ce−Tact/TK,Tact=3850 K,TK=T+273.15 | (19) |
| --- | --- | --- |

Tact为活化温度；温度须以开尔文代入，误用摄氏度时 Arrhenius 因子之比变为1.88×1026，水分场完全不动。

把式 (18) 与式 (19) 对状态量求偏导，即可读出耦合方向：

|  | ∂D∂T=TactTK2D,∂D∂C=0.45C2D,dρdC=128,dcpdC=2736(C+1)2,dλdC=0.38(C+1)2 | (20) |
| --- | --- | --- |

五个偏导数全部非零，耦合为双向；问题一的∂D/∂T恒为零，两场必须同步推进。

6.2 四级模型阶梯与耦合必要性的判定

逐级放松假设：集中参数、常物性、单向耦合与全耦合四级模型用同一驱动独立求解到 3 h，级间差异即假设的代价。

最粗一级把药材视为内部无梯度的一点，侧面积与体积之比为2/R0，两场各退化为一个常微分方程，

|  | ρ(C)cp(C)dTdt=2hR0(Ta(t)−T),dCdt=−2hmR0(C−Ca(t)) | (21) |
| --- | --- | --- |

该级两个 Biot 数均为O(1)，前提不成立，只用于界定误差上界；第二级物性冻结，第三级锁住温度反馈，第四级全耦合即基准。

图 11　四级模型阶梯含水率对比：体积平均依次 1.1007/1.4986/1.5272/1.3825 kg/kg，L0 偏低 20.39%。

常物性与单向耦合分别偏高 8.39% 与 10.46%，均低估干燥速率，温度反馈通路必须保留。

6.3 耦合方程组的隐式求解与网格无关性

两场拼成一个状态向量同步推进，物性按当前场重新装配，界面值仍取调和平均，

|  | y=(T1,…,TN,C1,…,CN)T,dydt=F(t,y),∂F∂y=(JTTJTCJCTJCC) | (22) |
| --- | --- | --- |

四个子块各自三对角，JCT即∂D/∂T的离散体现；N=120 时 240 维方程组非零元仅占 2.49%。

图 12　问题二求解流程：温度经∂D/∂T抬升扩散系数，两场由隐式 BDF 整体推进。

四档网格下相邻档差均按约四分之一衰减，场变量呈二阶收敛，N=120 已足够。

6.4 三小时内的温度场与含水率场

六个时刻、五个径向位置的数值列于表 3 与表 4。

表 3 全过程双向强耦合下药材内部温度 / °C的时空分布

| 时间 / h | r = 0 cm | r = 0.5 cm | r = 1 cm | r = 1.5 cm | r = 2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 32.1892 | 32.3822 | 32.9660 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0 | 40.3815 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5 | 45.8467 | 45.9348 | 46.1929 | 46.6050 | 47.1400 |
| 2.0 | 48.4502 | 48.4880 | 48.5984 | 48.7735 | 49.0033 |
| 2.5 | 49.4670 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0 | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 4 全过程双向强耦合下药材内部含水率 / (kg/kg)的时空分布

| 时间 / h | r = 0 cm | r = 0.5 cm | r = 1 cm | r = 1.5 cm | r = 2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5499 | 2.5489 | 2.5255 | 2.3256 | 1.6486 |
| 1.0 | 2.5257 | 2.4947 | 2.3578 | 2.0229 | 1.4711 |
| 1.5 | 2.3860 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0 | 2.1708 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5 | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1167 |
| 3.0 | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

3 h 时体积平均 1.3825 kg/kg，仅脱去初值 45.78%，全域最低点仍为阈值的 6.7 倍。

图 13　3 h 温度场（a）与含水率场（b）热图：温度趋于全域一致，含水率保持径向梯度。

热扩散率与扩散系数之比 25.67，深度尺度差 5.07 倍：热扰动贯穿全域而质扰动仍在表层（图 13）。

图 14　预热段与恒温段五测点哑铃对比。

图 15　表面热流（a）与比蒸发通量（b）时程，b 面板为式 (5) 中的hm(Cs−Ca)。

表面热流在 1861 s 达峰 154.57 W/m² 后衰减到 5.10 W/m²；比蒸发通量hm(Cs−Ca)乘以干基密度ρd=ρ(Cs)/(1+Cs)折算后降幅收窄为 1.85 倍（图 15）。

6.5 建模误差与离散误差的分离

建模偏差与离散偏差谁占主导：6.2 节阶梯给出前者，网格加密给出后者（表 5）。

表 5 四级模型阶梯在 t = 3 h 的体积平均含水率对比

| 模型层级 | 体积平均含水率 / (kg/kg) | 相对基准偏差 / % |
| --- | --- | --- |
| L0 集中参数（Bi=O(1)，先验失效） | 1.1007 | -20.39 |
| L1 常物性（冻结在初值） | 1.4986 | +8.39 |
| L2 单向耦合（切断 T→C 反馈） | 1.5272 | +10.46 |
| L3 全耦合（本文基准） | 1.3825 | +0.00 |

比较量换成中心含水率时，四级偏差为 -37.68%、+22.54%、+24.18% 与 0。

图 16　四级阶梯与 L3 粗网格（N=30）方法对比热图：建模误差远大于离散误差。

网格粗到 N=30 时中心含水率仅偏离基准 0.0074%，比最小建模偏差小三个量级（图 16）。

图 17　扩散系数D(C,T)等值线与工况轨迹，极差 40.6 倍。

扩散系数在工况范围内相差 40.6 倍（图 17），不可作常数；轨迹两向作用相反，失水速率三小时内变化不剧烈。

七、问题三：达标烘干时长的判定与敏感性分析

7.1 达标判据的数学表述与事件检测

各处达标须对全部空间点同时成立，判据作用在全域最大含水率上：

|  | tend=min⁡{t>0: max0≤r≤R⁡C(r,t)≤C∗},C∗=0.15 kg/kg | (23) |
| --- | --- | --- |

求解设置沿用问题二，仅积分区间延长、最大步长放宽到 60 s；同一右端在 3 h 内与问题二逐格相同，结果直接衔接。

时刻定位用事件检测：把全域最大含水率与阈值之差作为事件函数求根：

|  | g(t)=max1≤i≤N⁡Ci(t)−C∗,g(tend)=0,dgdt¦t=tend<0 | (24) |
| --- | --- | --- |

式 (24) 第三式要求导数为负，只接受首次下穿；20000 点密扫未见更早穿越。

图 18　问题三求解流程：判据满足后进入敏感度分支。

五档网格的时刻自 58.1429 h 收敛至 57.5378 h，观测阶 1.45：阈值定位把剖面误差经dC/dt放大为时间误差；外推极限 57.5244 h，与基准相差 0.1007 h，即离散不确定度。

7.2 烘干时长与达标过程的时空分布

按式 (23) 判据，全域达标首次实现于tend=57.63 h（2.40 d），中心恰为阈值、表面 0.0525 kg/kg；分布列于表 6。

表 6 全域最大含水率判据下的含水率分布与烘干结束时间（t = 57.6251 h）

| 时间 / h | r = 0 cm | r = 0.5 cm | r = 1 cm | r = 1.5 cm | r = 2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.0172 | 0.9883 | 0.9016 | 0.7550 | 0.5326 |
| 12 | 0.4564 | 0.4433 | 0.4032 | 0.3298 | 0.1641 |
| 18 | 0.2990 | 0.2917 | 0.2688 | 0.2254 | 0.0843 |
| 24 | 0.2379 | 0.2329 | 0.2169 | 0.1857 | 0.0663 |
| 30 | 0.2060 | 0.2020 | 0.1893 | 0.1643 | 0.0597 |
| 36 | 0.1860 | 0.1827 | 0.1720 | 0.1506 | 0.0565 |
| 42 | 0.1722 | 0.1693 | 0.1599 | 0.1409 | 0.0547 |
| 48 | 0.1620 | 0.1594 | 0.1509 | 0.1337 | 0.0536 |
| 54 | 0.1540 | 0.1516 | 0.1438 | 0.1279 | 0.0529 |
| 烘干结束时间 57.6251 h | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1250 | 0.0525 |

干燥速率塌缩是表 6 的突出特征：中心含水率 6–12 h 降 0.5608 kg/kg，48 h 至达标仅降 0.0120 kg/kg；末段扩散系数塌缩 4425 倍，最后 2.1% 降幅耗去 26.07 h。

图 19　全程干燥曲线：四条轨迹与C∗阈值线，竖线为达标时刻tend=57.625 h。

图 20　达标时空图：C(r,t)云图与阈值等值线，阴影为未达标区，前沿r∗(t)向中心推进。

未达标区自 12.5 h 起由表面向内收缩，48 h 时占 26.72%（图 20）。

图 21　九时刻径向剖面山脊线，点线为C∗，红点为前沿r∗，插图为相对不均匀度(Cc−Cs)/C‾。

剖面前期呈失水边界层、后期贴近阈值（图 21）；径向不均匀度始终同量级，判据必须落在最湿点上。

7.3 三种判据读法的对照

把表面下穿、体积平均下穿与全域最大下穿三种读法各自作为独立事件函数求解：

|  | ts: C(R,t)≤C∗;tv: 2R2∫0RC(r,t)rdr≤C∗;tend: maxr⁡C(r,t)≤C∗ | (25) |
| --- | --- | --- |

表 7 三种终止判据读法对照

| 终止判据 | 烘干时长 / h | 烘干时长 / d | 相对题面判据偏差 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面含水率下穿（最松） | 12.5467 | 0.5228 | -78.23 |
| 体积平均含水率下穿（误读“各处”） | 36.1499 | 1.5062 | -37.27 |
| 全域最大含水率下穿（题面判据） | 57.6251 | 2.4010 | +0.00 |

表面判据的 12.55 h 时刻中心仍为阈值的 2.89 倍；体积平均判据给出 36.15 h、低估 37.27%；三种读法相差 20–45 h。

7.4 单因子敏感性与全局秩相关

选取八个因子（扩散系数三参数、两个表面系数、热风温度与含湿量平台值、初始含水率），扰动 ±5% 至 ±30%；相对变化除以扰动幅度定义为弹性：

|  | Ep=∂ln⁡tend∂ln⁡p≈tend+−tend−2εptend0 | (26) |
| --- | --- | --- |

其中εp为相对扰动幅度。

表 8 烘干时长的单因子敏感性排序与全局秩相关（基准 57.6251 h）

| 因子 | 扰动幅度 | 下界 t_end / h | 上界 t_end / h | 半极差 / h | 弹性 | Spearman |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arrhenius 活化温度 3850 K | ±5% | 35.0608 | 99.7772 | 32.3582 | +11.2306 | +0.8681 |
| 水分抑制常数 b | ±10% | 45.6516 | 73.7182 | 14.0333 | +2.4353 | +0.4118 |
| 扩散前因子 D0 | ±20% | 70.4561 | 49.1559 | 10.6501 | -0.9241 | -0.2079 |
| 对流传质系数 h_m | ±30% | 60.5794 | 56.2364 | 2.1715 | -0.1256 | -0.0183 |
| 平台热风温度 Ta | ±1 °C | 59.5012 | 55.8312 | 1.8350 | -0.0318 | -0.0429 |
| 初始含水率 C0 | ±5% | 57.3810 | 57.8565 | 0.2378 | +0.0825 | +0.0872 |
| 平台空气含湿量 Ca | ±20% | 57.5960 | 57.8068 | 0.1054 | +0.0091 | +0.0398 |
| 对流换热系数 h | ±30% | 57.6589 | 57.6071 | 0.0259 | -0.0015 | -0.0281 |

活化温度变动 5% 使工期在 35.06–99.78 h 摆动，弹性 11.2306；对流换热系数变动 30% 工期仅变 0.0259 h。

图 22　八参数龙卷风敏感度：活化温度 5% 扰动产生 35.06–99.78 h 跨度，弹性 11.23 居首。

八个弹性符号与机理一致（图 22）；再用拉丁超立方抽 200 组样本算秩相关[10]：

|  | ρS(pj)=∑k=1n(Rjk−R‾)(Sk−S‾)∑k=1n(Rjk−R‾)2∑k=1n(Sk−S‾)2 | (27) |
| --- | --- | --- |

式中Rjk为因子在样本中的秩，Sk为工期秩；活化温度秩相关 0.8681 居首。

图 23　扩散前因子D0与传质系数响应面：49 次真实求解，曲面单调，角点比 1.535。

前因子 0.80→1.20 使工期由 73.16 降至 52.30 h，传质系数 0.70→1.30 仅降至 69.21 h（图 23）：内部扩散是控制环节。

7.5 假设代价与全局不确定度

潜热折减系数χ按四档扫描，工期增幅不超 5%，但χ≥0.1 时各档不自洽；方向性结论：计入潜热工期延长。

八参数同浮下工期中位数 57.59 h，90% 区间 35.85–108.74 h，二至三天覆盖率仅 39.5%。

八、问题四：收缩几何下的移动边界模型与烘干时长复算

8.1 任务拆解与四例交叉设计

问题四同时改动物性（附录 3→4）与几何（固定→收缩），两处作用方向相反；按两个二值因子交叉出四个算例独立求解。

以物质坐标η=r/R(t)绕开网格重生成：计算域恒为η∈[0,1]，网格一次生成，边界运动体现在方程系数里[11]。

图 24　问题四求解流程：引入半径轨迹R(t)，经η=r/R(t)映射到固定域，多出因子1/R2(t)。

8.2 物质坐标下的移动边界方程

设骨架速度场为u(r,t)=R˙r/R、散度∇⋅u=2R˙/R，代入干骨架质量守恒并积分，得干基密度的标度关系

|  | ∂ρd∂t+∇⋅(ρdu)=0⟹ρd(t)=ρd0(R0R(t))2,ρd0=ρ(C0)1+C0=278.7324 kg/m3 | (28) |
| --- | --- | --- |

在随骨架运动的介质中对ρdC写守恒律，还须计入对流输运，

|  | ∂(ρdC)∂t+∇⋅(ρdCu)=1r∂∂r(rρdD∂C∂r) | (29) |
| --- | --- | --- |

左端展开后含 C 的两项之和恰为式 (28) 左端而整体为零，用∂/∂r=R−1∂/∂η换算子到 η 上，方程化为

|  | ∂C∂t¦η=1R2(t)1η∂∂η(ηD(C,T)∂C∂η),ρcp∂T∂t¦η=1R2(t)1η∂∂η(ηλ∂T∂η) | (30) |
| --- | --- | --- |

对流项与膨胀项精确抵消，收缩只经几何放大因子1/R2(t)进入方程[12]。边界条件与表面值反解全部沿用，隐式积分照搬。

图 25　收缩域到固定域的坐标变换：经η=r/R(t)映射后域恒为η∈[0,1]，干基密度按ρd∝R−2更新。

8.3 半径轨迹的插值方式与收缩量的自洽性检验

R(t)来自附件 2 的 145 个实测点，用保单调分段三次插值，严格过点且不产生新极值；半径自 2.00 cm 降至 1.198 cm，累计收缩 40.1%。

图 26　附件 2 半径轨迹：PCHIP 插值与 Weibull 描述式（R∞=1.1994 cm，τw=3.70 h，k=0.8713），右轴为dR/dt。

附件 2 收缩量与附录 4 密度式矛盾：末态体积比 0.3588 对 0.4144，相对差 13.42%；Bland–Altman 检验（103 对）系统偏差 0.0886，界外 9.7%[14]。

图 27　两路径体积比的 Bland–Altman 检验：偏差d‾=0.0886，以附件 2 实测为准。

以附件 2 实测轨迹为准；13.42% 的相对差只影响工期精度（约延长 15%），不改变方向（图 27）。

8.4 收缩几何下的含水率分布与达标时刻

达标时刻 51.15 h（2.13 d），不确定度约 0.02 h。此刻半径收缩至 1.2000 cm，中心恰为阈值；观测收敛阶 1.72。

表 9 径向收缩条件下药材含水率分布与烘干结束时间（“—”表示超出当时半径）

| 时间 / h | 半径 R(t) / cm | r = 0 cm | r = 0.5 cm | r = 1 cm | r = 1.5 cm | r = 2 cm | 药材表面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.3740 | 1.7191 | 1.5373 | 1.0222 | — | — | 0.4202 |
| 12 | 1.2480 | 0.7379 | 0.6548 | 0.4083 | — | — | 0.1668 |
| 18 | 1.2140 | 0.4090 | 0.3689 | 0.2398 | — | — | 0.0891 |
| 24 | 1.2040 | 0.2853 | 0.2612 | 0.1791 | — | — | 0.0672 |
| 30 | 1.2010 | 0.2265 | 0.2095 | 0.1494 | — | — | 0.0594 |
| 36 | 1.2000 | 0.1930 | 0.1798 | 0.1318 | — | — | 0.0558 |
| 42 | 1.2000 | 0.1714 | 0.1605 | 0.1201 | — | — | 0.0540 |
| 48 | 1.2000 | 0.1563 | 0.1469 | 0.1117 | — | — | 0.0529 |
| 烘干结束时间 51.1511 h | 1.2000 | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 | — | — | 0.0525 |

r=1.5 与 2 cm 自 6 h 起落在药材之外（表 9 留空），表面一列由式 (13) 反解。

图 28　四帧真实几何含水率分布，斜纹区为已收缩掉的R(t)<r≤R0。

收缩方向由干基密度判定：纯径向收缩末态 776.84 kg/m³，与附录 4 密度式零含水率处的 760 kg/m³ 相差 2.22%；各向同性相差 70.64%，不可接受。

图 29　四帧圆柱三维剖切渲染，半径按R(t)缩放，点线圆为初始外径R0=2 cm。

8.5 收缩对烘干时长的净影响

收缩的影响不是单向的：路程缩短缩工期，浓度抬高拉长工期，净向由计算判定。

五个物质测点中，中心由 57.63 h 提前到 51.15 h（缩短 11.23%）；四分之一、二分之一、四分之三处提前到 49.44、44.19、34.84 h；表面反由 12.89 推迟至 13.31 h。

图 30　五个物质坐标测点η=r/R(t)的达标时刻：中心提前 6.47 h，表面反推迟 0.42 h。

只看表面测点会得出相反结论，而验收要求处处达标，判据须落在最湿点（图 30）。

8.6 水量平衡的正向闭合与三项反向对照

收缩几何的最大风险是水量记账出错，须有独立守恒检验。单位柱长含水质量写成

|  | mw(t)=2πρd(t)R2(t)i=1NViCi(t)=2πρd0R02i=1NViCi(t) | (31) |
| --- | --- | --- |

式 (31) 说明干基密度与半径平方的乘积恒定。传质系数置零积分 12 h，加权和相对漂移 3.48×10⁻¹⁶，为双精度舍入水平。

三项反向对照各破坏一个环节：丢干基密度记账漂移 61.06%，补入已抵消对流通量漂移 10.93%，换非守恒展开式漂移 0.72%。

图 31　水分质量平衡瀑布图：闭合残差8×10−5kg/m，相对间隙9.4×10−5低于10−3判据，脱水率 95.36%。

真实算例闭合性：储水量下降 0.8517 kg/m 对蒸发累计 0.8518 kg/m，相对间隙 9.4×10⁻⁵（图 31），脱水 95.36%。

8.7 物性与收缩的归因分解与配对稳健性

四个算例的工期记为t34、t44、t3s与t4s，加性框架拆为主效应与交互项，乘性框架拆为比值与残差：

|  | Δtot=t44−t34⏟物性+t3s−t34⏟收缩+(t4s−t3s)−(t44−t34)⏟交互,ε×=t4s/t34−(t44/t34)(t3s/t34)(t44/t34)(t3s/t34) | (32) |
| --- | --- | --- |

四个算例均独立积分到事件触发，不由任何一例换算。

表 10 物性与收缩的 2×2 归因分解（四算例独立求解，末列以问题三为分母）

| 算例 | 烘干时长 / h | 烘干时长 / d | 相对问题三偏差 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 附录 3 物性 + 固定域（问题三基准） | 57.6251 | 2.4010 | +0.00 |
| 附录 4 物性 + 固定域 | 130.0577 | 5.4191 | +125.70 |
| 附录 3 物性 + 径向收缩 | 25.2786 | 1.0533 | -56.13 |
| 附录 4 物性 + 径向收缩（问题四） | 51.1511 | 2.1313 | -11.23 |

只换物性工期涨到 130.06 h，两处同改反降到 51.15 h：净缩短是收缩效应盖过物性效应。

交互项达主效应的 64.28%，加性分解不成立；乘性残差 -10.34%，两机理近似乘性叠加[15]。

图 32　两种设定干燥时长雨云图：中位数 57.588 h 对 51.847 h，配对比值均小于 1。

200 组配对比值无一例外小于 1（0.794–0.983，中位数 0.886，图 32）：问题四设定系统性更短。

九、模型评价与推广

9.1 模型的优点

四问共用一套守恒离散：轴心零通量自动成立，调和平均对应串联阻力，表面值反解消除半格偏差；同一离散经坐标变换用于收缩域。

2N 维方程组整体隐式积分，N=120 时非零元占 2.49%；达标时刻由事件检测定位。

关键结论均配独立检验：级数解比对、水量闭合与反向对照；两类收敛阶分开呈报。

工期结论不以单点呈报，参数与数值不确定度分开给出；物性与收缩由 2×2 交叉分离。

9.2 模型的不足

潜热扫描增幅不超 5% 但各档不自洽，不作置信上界；端面忽略只在轴向中截面附近成立；表壳硬化等未纳入。

附件 2 收缩量与附录 4 密度式相差 13.42%，两组数据不能同时严格满足，精度上限受限。

活化温度弹性 11.2306，其 5% 不确定度使工期在 35.06–99.78 h 摆动，结论为量级判断。

阈值附近剖面平坦使时刻量对误差有放大作用；乘性归因只由四点支撑；全域最大判据是对各处的一种解释。

9.3 推广方向

柱坐标体元换成平板或球坐标形式即可用于片状与球状药材；短圆柱需扩展到二维轴对称。

替换式 (15) 驱动函数即可比较干燥制度；着力点应在提高扩散能力：平台温度每升 1 °C 工期缩短 3.11%。

第三类边界、变物性、移动边界的扩散问题在食品加工、锂电池、混凝土干缩等领域有相同数学结构，本文方法可整体移用。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，由于本人代码习惯导致代码阅读性很差，使用AI优化了代码的可读性，并用AI将复杂公式导入到MATLAB R2025b上，节省时间。